美格电气  www.meigedianqi.com                                                 MC2-W产品单


MC2-W可燃气体检测仪   
	   MC2-W可燃气体检测仪  可燃气体检测仪仪器连体的防震外罩能够使用最恶劣的环境，坚固耐用的不锈钢鳄鱼夹，用户可以根据需要夹在腰带，衬衫，安全帽上。

	   MC2-W可燃气体检测仪内置振动警报，可以发出100分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报，即使在高噪声区也不会受到影响。MC-W可燃气体检测仪 便携式单一气体检测仪 可燃气体检测仪采用催化燃烧式传感器，先进的微处理器控制，携带方便，操作简单。
	[image: image1.jpg],H.J
ki)





	           MC2-W是新款便携，老款MC-W已停产，订货时需注意

	技术指标：
量　　程：0-100％LEL
校　　准:　自动校准和归零
背　　光:　低光/报警时自动背光开启
传 感 器:　催化燃烧(LEL)
 报警指示:　声、光和振动三种报警方式
光 报 警:　广角闪烁光
声 报 警:　变化的95dB (30cm)脉动声
振动报警:　脉冲振动
其它报警:　低电量,过量程,传感器失效报警
 报警设置:　开机时显示
　　　　　 LCD 连续实时显示气体浓度和状态
　　　　　 STEL/TWA 记录STEL和TWA值,需要时显示
最 大 值:　记录最大暴露值,需要时显示
自　　检:　开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能
工作时间:　超过14小时,充电3小时
温　　度:　-20℃—+58℃
湿　　度:　5％—95％RH(非冷凝)
 尺　　寸:　10.7x 6.0 x 3.6cm


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

