美格电气  www.meigedianqi.com                                              MG-EX产品单


	 MG-EX系列在线防爆氧量分析仪             

	  MG-Ex系列在线防爆型氧量分析仪是采用进口电化学或离子流传感器结合新型单片机技术研发而成的新型智能化工业分析仪。      
    采用128*64LCD显示宽视角，装入完全隔离满足防爆要求的防爆箱体中，可用于危险场合中氧气含量的测定
应用领域：
    石油冶炼、化肥、化工等易燃易爆场所氧含量的快速分析。
	[image: image1.jpg]




	仪器特点：
    采用进口电化学或离子流传感器,寿命长、灵敏度高、响应速度快
    自带精密过滤器，大大提高传感器使用寿命
    上下限控制点可在全量程范围内任意设置
    数据备份、数据恢复功能
    标准4-20mA或0-5V输出（可选）
    标准RS232或RS485通讯
    防爆等级：ExdⅡCT6    
    全中文操作菜单（英文定做）

	技术参数：
    测量范围：0.00-10/100/1000ppm
             0.5/5/25/100%（量程任选）

    精    度：≤±2%F.S
    稳 定 性：零点漂移：±1.5%F.S/30d
              量程漂移：±1.5%F.S/30d
    样气流量：400±50ml/min 
    样气压力：0.1Mpa≤入口压力≤0.25Mpa
    输出信号：4-20mA或0-5V（可选）
    触点容量：240VAC,5A 24VDC,5A
    工作电话：220VAC±10%  50Hz±5%
    工作环境：温度：－5℃～＋45℃；
              湿度：≤90%RH；

    外形尺寸：常规:325(宽)×600(高)×400(深)；                    

    重量：约55kg
    内置精密抽气泵（可选）



[image: image2.jpg]



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


