美格电气  www.meigedianqi.com                                                  VSFCG产品单


VSFCG电动送风式空气呼吸器   
	    VSFCG系列电动送风长管呼吸器是利用小型送风机将符合大气质量标准的新鲜空气经无毒无味长管供给使用者使用的一种保护人体呼吸系统安全的防护装备。其进气端必须放置于无污染的环境中。 

	  本产品属于作业型呼吸保护装具，主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质，并有效抵补缺氧危害。对化工、石油化工、制药工业、煤气厂、城建地下施工等行业，在检修塔罐、地下施工等作业环境，用作职工呼吸保护。
   防护范围:粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸气以及那些肉眼看不见的微小物质 分类:按送风机类型可分为普通电动送风长管呼吸器、带蓄电池电动送风长管呼吸器、和防爆型电动送风长管呼吸器；按使用人数可分为一人型、二人型、三人型、四人型、四人以上型。按采用头罩头套的不同可分为头罩式、面罩式。
	[image: image1.jpg]




	VSFCG电动送风长管呼吸器竞争优势:
1.视窗面屏杜绝了失真变形现象，并做双面防雾及防划伤处理；
2.罩体材质为不刺激皮肤的舒适的硅胶；
3.外观精致美观，做工精细；
4.内置高效的与呼气阀相结合的传声器，更有利于对传声器的保护，提高面罩整体的安全性；

5.采用进口抗老化防酸碱波纹长管，特别耐磨，经久耐用；

6.无时间限制；

7.带蓄电池式带低电压报警和电量显示功能。
	[image: image2.bmp]


	技术参数：

	产品型号：
	VSFCG
	送风流量:
	>100L/Min

	风    压:
	>1000Pa
	额定功率:
	160W、250W、350W

	额定电压:
	220V、380
	使用人数：
	1-10人

	防毒时间:
	无限制 （蓄电池式为5小时）
	管长：
	10-100米

	油雾透过率
	≤0.0005%
	呼气阻力:
	≤98Pa(30L/min)

	视野:
	总视野:≥75%
	面具漏气系数:
	≤0.0005%


	订货信息：

	订货编号
	型号
	产品规格
	订货编号
	型号
	产品规格

	1818234
	VSFCG-B
	半面罩
	1818240
	VSFCG-HK
	焊接头盔式

	1818235
	VSFCG-Q
	一人型全面罩
	18182351
	VSFCG-Q-DS
	二人用

	1818236
	VSFCG-JQ
	轻型头罩
	18182352
	VSFCG-Q-DT
	三人用

	1818237
	VSFCG-PJ
	披肩式
	18182353
	VSFCG-Q-DF
	四人以上用

	1818238
	VSFCG-TD
	头戴式
	18182356
	VSFCG-Q-EX
	防爆型（单相三相任选）

	1818239
	VSFCG-TK
	安全头盔式
	18182357
	VSFCG-Q-XD
	带蓄电池


[image: image3.jpg]



中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

