美格电气  www.meigedianqi.com                                            MG3030-CO2产品单


 MG3030多功能CO2检测检测仪
	   MG3030多功能CO2、空气质量检测仪这款产品专门用于检测室内空气质量。将它安装在家庭中卧室内，它能够测量相关的CO2、温度、湿度、VOC的水平，可以控制设备以保证优良的生活环境，很适合对学生或者婴儿房的空气质量监控。

	产品描述
这款产品适合用于测量室内多种空气指标，包括CO2、VOC、温度和湿度，将它安装在家庭楼宇和卧室中，就可以用于自动控制相关设备保持室内良好的环境。

-用于保持良好空气质量；
-适合对书房或者婴儿房的空气质量监控；
-可用于家庭、医院、学校等场合的多参数监控；-有白色和红色两种外客可选。
	[image: image1.jpg]




	    用相应的zigbee模块，就可以无线方式实时传输检测仪的数据。将该产品通过zigbee无线连接到家庭网络后，用户可以实现在电视或墙装表头上显示出当前环境的多项数据，用户也可以用它智能控制空调、加湿机和风机等设备自动运转，从而保持房间的优越空气品质.


	电源
	12V DC/AC  ±10%   AC/DC 适配器

	功率
	2.5W /平均

	探测气体及探测元件
	二氧化碳， VOL 苯 甲苯 香烟等 NDIR 非色散红外自扩散式

	CO2测量范围
	0～2,000ppm      MG3030-CO2-1002xx

0～5,000ppm      MG3030-CO2-1005xx

0～10,000ppm     MG3030-CO2-1010xx

0～20,000ppm     MG3030-CO2-1020xx

0～50,000ppm     MG3030-CO2-1050xx

	精度
	±30ppm +5%读数

	稳定性
	传感器使用周期内小于2%

	非线性
	小于1%FS

	反应时间
	对90%的改变小于60秒

	预热时间
	小于5分钟（操作）

	输出
	4-20mA  RS485

	操作环境
	0~50℃(32~122℉); 0~95%RH, 不冷凝

	存储条件
	-40~70℃(-40~158℉)

	重量/尺寸
	139g/135mm×90mm×27.5mm

	认证
	CE 认证


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318

