美格电气  www.meigedianqi.com                                                  CD4产品单


CD4多参数气体检测报警仪   (矿用)
	CD4袖珍式多参数气体检测报警仪同时检测并显示甲烷（CH4）、一氧化碳（CO）、氧气浓度（O2）、硫化氢（H2S）适用场所：石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。

	功能特点： 
 高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。(     
 报警点可根据用户要求设定。(     
 二级声光报警功能。(     
 高清晰度液晶（LCD）显示。(     
 动背景光功能、报警振动功能（可选）。            电池电压指示。
(    
	[image: image1.jpg]




	技术参数： 
 测量原理：催化燃烧式传感器（CH4）电化学传感器（CO、O2、H2S）(     
(     测量气体：甲烷（CH4）、一氧化碳（CO） 氧气（O2）、硫化氢（H2S） 
 测量方式：扩散式测量方法(     
(     测量范围：CH4：0~4.00%CH4 O2：0~25.0%VOL CO：0~1000ppm H2S：0~100ppm 
(     测量精度：CH4：±10%、O2：±0.7%VOL CO：±5%、 H2S：±5% 
 分 辨(     率：CH4：0.01%CH4、O2：0.1%VOL CO：1ppm、H2S：1ppm 
 工作时间： 大于15小时(     
 电 源：(     3.6V可充电锂电池 
 尺寸/重量： 105（L）×56（W）×28（H）mm/250g(     
 防爆型式： ibdI(150℃)(     防震抗静电ABS机壳


中国  郑州市经济技术开发区创业中心    电话：0371-60313236 、37、38       传真：0371-60313318


