美格电气                                                                       MG03产品单

MG03单点壁挂式二氧化碳气体报警仪  

MG03单点壁挂式二氧化碳气体报警仪主要用于工业现场的气体检测报警，该仪器采用进口电化学传感器(可燃气体采用催化燃烧式)，准确度高、线性好；具有4～20mA电流信号,便于与其它仪表和控制器连接；配备一路AC220V和一路无源开关量控制信号输出，可控制排风扇等设备；

MG03单点壁挂气体报警仪的结构防尘防潮，可在恶劣环境下工作；广泛应用可燃气体，有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。
[image: image1.jpg]L 2AARBHRTR





主要技术参数：

◆  检测气体：二氧化碳
◆  量程：0-1000/5000/10000ppm  0-5%VOL  0-10%VOL
◆  传感器原理：红外传感器
◆  分辨率：5ppm
◆  精确度：±3%F.S

◆  响应时间：≤20 秒
◆  温度范围：-20 - +50℃
◆  湿度范围：15% - 95% RH (非凝结)

◆  输出信号：国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统（用户选配）
◆  传输电缆：二芯屏蔽电缆（可燃气用三芯屏蔽电缆），截面2×1.5mm2，外径￠10mm
◆  传输距离：≤1000m
◆  工作电压：AC220V

◆  报警点设置：一级报警 用户设定  二级报警 用户设定
◆  报警输出：继电器输出，容量 AC 220V 2A
◆  仪器尺寸：327mm（长）x 150mm（宽）x 75mm（高）

◆  仪器净重：2670g  

◆  仪器外壳：压铸铝壳体
◆  进线口：防水接头（锁线径8mm）
◆  安装方式：壁挂式安装
◆   防爆等级：Exd IICT6(隔爆应用)；ExiaIICT4(本安应用)
◆   防护等级：IP66
◆   外观及颜色变化不另行通知，其他更详细说明，详见说明书
[image: image2.jpg]2k - SPRIEHK

ATIRIRA L&
MGO3 3 R B EER SR IRE (L 1509001:2000 CE11.1289





河南国家大学科技园东区11号楼12层（郑州市西三环283号）                 电话：400-609-8879

