美格电气 www.meigedianqi.com                                                   MG04产品单

MG04便携式多气体检测仪 
  MG04型多气体检测报警仪是一种可以灵活配置的单种气体或多种气体检测报警仪，它可以配备氧气传感器，可燃气体传感器，和有毒气体传感器或任选四种气体传感器或任选单种气体传感器．MG04拥有非常清晰的大液晶显示屏，背光照明，声光振动报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危
险气体并及时提示操作人员预防． 
产品特点
• 小巧、轻便、坚固
• 声、光、震动报警
• 大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、
• 开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检
• 安全提示：定期闪灯、声音提示
• 出众的音频声音报警
• 维护费用很低
• 用户可自行校准，标定维护方便
• 可以支持1、2、3或4种的气体检测
主要功能及特点：                                                                            测量范围：见附表                                          

测量气体类型：见附表                                                                 
传感器类型：电化学、催化燃烧式传感器                                                                   报警方式：声音报警   90dB以上（10cm）光报 警    红色LED   振动报警                        

背光：有高亮度蓝黄色背光
工作模式：连 续工作（可燃 气可连续工作 12个小时）    

响应时间：≤30s   
外形尺寸：125mm×65mm×32mm     

重    量：200g                                                   

温度范围：－20℃ ～ 50℃                 

 湿度范围：0 ～ 95％（RH）无冷凝
[image: image1.jpg]



组合气体列表
	产品名称
	被测气体
	测量范围
	一级报警点
	二级报警点
	分辨率
	响应时间

	MG04-CO
	CO 
	0-1000PPm 
	50ppm
	150ppm
	1PPm
	≤20 秒

	MG04-EX
	EX
	0-100%LEL
	25%LEL
	50%LEL
	1%
	≤30 秒

	MG04-O2
	O2 
	0-30%VOL 
	18%VOL  
	23%VOL
	0.1%vol
	≤20 秒

	MG04-O3
	O3
	0-50PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.01PPm
	≤20 秒

	MG04-H2S
	H2S 
	0-100PPm 
	10ppm
	20ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MGO1-H2
	H2 
	0-1000PPm 
	35ppm
	50ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG04-CL2
	CL2 
	0-20PPm 
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-NH3
	NH3 
	0-100PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG04-SO2
	SO2
	0-20PPm
	5pm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-NO
	NO
	0-100PPm
	25ppm
	50ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-NO2
	NO2
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-CH2O
	CH2O
	0-50PPm
	10ppm
	20ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-HCL
	HCL
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-HCN
	HCN
	0-20PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-CH2O
	CH2O
	0-50ppm
	5ppm
	10ppm
	0.01ppm
	≤30 秒

	MG04-COCL2
	COCL2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG04-CH3OH
	CH3OH
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG04-ETO
	ETO
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-HF
	HF
	0-100PPm
	5ppm
	10ppm
	0.1PPm
	≤30 秒

	MG04-C3H8O
	C3H8O
	0-1000PPm 
	35ppm
	70ppm
	1PPm
	≤30 秒

	MG04-CLO2
	CLO2
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG04-CH3CL
	CH3CL
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG04-CH3CL3
	CH3CL3
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	MG04-CH3CL4
	CH3CL4
	0-20 ppm
	5ppm
	10ppm
	0.1ppm
	≤30 秒

	未列气体类型请咨询本公司


[image: image2.jpg]MGO4 25 S s it 4 4L 1509001 :2000 CE11.1289




中国  郑州市经济技术开发区创业中心       电话：0371-60313236 、37、38     传真：0371-60313318

